Лекция №5

Тема: Защита от облучения электромагнитной энергией радиочастот.

Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на человека и нормирование.

Действие ЭМП на человека тем значительнее, чем выше При облучении происходит нагрев тела с повышением его температуры. Нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Жалобы на боли в сердце, нарушение сна, головная боль, быстрое утомление, раздражительность, потеря памяти. Большинство изменений накапливается. Предельно допустимые уровни (ПДУ) облучений установлены в зависимости от частоты излучения ЭМП условно подразделяют на 3 вида:

| Вид ЭМП | F,МГц | ,м |
| --- | --- | --- |
| вч | 0,0330 | 1000010 |
| увч | 30300 | 101 |
| свч | 300300000 | 10,001 |

ЭМП любой частоты имеет 3 условные зоны в зависимости от расстояния X до источника:

- Зону индукции (пространство с радиусом Х 2);

- Промежуточную зону (зону дифракции);

- Волновую зону, Х2

Рабочие места вблизи источников ВЧ полей попадают в зону индукции. Для таких источников уровни облучений нормированы величиной напряжённости электрического Е(Вм) и магнитного Н(А/м) полей.

ГОСТом 12.1.006-84 установлены ПДУ на рабочем месте в течении всего рабочего дня:

| F,МГц | Едоп.,В/м | F,Мгц | Ндоп.,А/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,063 3,030 | 50 20 | 0,061,5 3050 | 5 0,3 |
| 3050 | 10 |  |  |
| 50300 | 5 |  |  |

Работающие с генератором СВЧ попадают в волновую зону. В этих случаях нормируется энергетическая нагрузка на организм человека W (мкВт*ч/см.кв.) W = 200 мкВт*ч/см.кв. – для всех случаев облучения, исключая облучение от врвщающихся и сканирующих антенн – для них W = 2000 мкВт*ч/см.кв. Предельно допустимую плотность потока энергии (ПДУ) σдоп (мкВт/см.кв) вычисляются по формуле σдоп = W / Т, где  Т – время работы в часах в течении рабочего дня. Во всех случаях σдоп  ≤ 1000 мкВт/см.кв.

Контроль облучения.

Производят не реже 1 раза в год, измеряя Е, Н, σ.

Датчиками для измерения являются: диполь (для Е); рамка (для Н); рупорная антенна (для σ).

Способы и средства защиты от ЭМ облучений.

- Экранирование источника или рабочего места.

- Защита расстоянием (удаление рабочего места от источника).

- СИЗ (средства индивидуальной защиты).

- Рациональное размещение излучающего оборудования в помещение, позволяющее обеспечить минимум направленности прямой и отражённой энергии на рабочее место.

- Сигнализация о превышении ПДУ облучения (сигнализатор типа П2-2).

- Ограничение длительности работы персонала и оборудования.

Экранирование.

Для отражающих экранов используют металлы (медь, латунь, алюминий, сталь), имеющие высокую проводимость. Экраны в виде: листов толщиной 0,5 мм (или по расчёту); сетки из проволоки 0,11,0 мм с ячейками 11, 1010 мм (в зависимости от , нужно ). Форма экранов: замкнутые (камеры); незамкнутые (щит, П-образный, полусфера и т.п.).

При использовании экранов ЭМ энергия поглощается в поверхностном слое металла, частично отражаясь в сторону источника. Основная характеристика экрана - эффективность экранирования, т.е. степень ослабления ЭМП   Э = σ /σс экр.

Экранирование высокочастотных термических установок.

Рабочий элемент-конденсатор.

Расчёт заключается в определении размеров экрана. В качестве экрана может быть использована, например, замкнутая труба квадратного сечения.

| а) |  | б) |  |
| --- | --- | --- | --- |

а) продольное и б) поперечное сечение экрана.

Напряжённость электрического поля Е ослабляется экраном и убывает обратнопропорционально квадрату расстояния (Х) от источника до оператора.

Ealignlp.м.=Eист.∗e−πla∗1x2≤Eдоп.

Отсюда соотношение геометрических размеров экрана:

la=1πlnEист.Eдоп.∗x2,

где Ep.м.=Ealignlдоп.– напряжённость на рабочем месте.

Рабочий элемент-индуктор.

Экран - замкнутый цилиндр с диаметром D.

|  | Напряжённость магнитного поля на рабочем месте: Hр.м.=(I∗r∗n4)∗e−3.6lD∗1x2 Отсюда соотношение геометрических размеров экрана: lD=13,6lnHист.Ндоп.∗x2=13,6lnI∗r∗n4x2∗Hдоп. |
| --- | --- |

где I, r, n - ток, радиус индуктора, число его витков;

x - расстояние до рабочего места.

Защита от СВЧ энергии.

При снятии характеристик РЛС для ослабления облучения к волноводу подключат поглощающую нагрузку - порошковое железо, граффито - цементный наполнитель и др.

От утечек энергии защищаются металлическими экранами замкнутого и незамкнутого типа.

Энергия падающая на стенку экрана убывает по закону σрабместо=σхе−2kz

K=ω⋅γ⋅μ2

где К – коэффициент ослабления электромагнитной энергии в материале экрана

ω - круговая частота

γ - удельная электропроводимость

μ - … магнитная проницаемость экрана

Z - глубина проникновения электромагнитной энергии в материал экрана или необходимая толщина

Z=12klnσkσдоп

Металлы отражают практически всю падающую на них энергию.

Частично отражённую от экранов, оборудования энергию поглощают с помощью покрытий из непроводящих материалов (каучук, поролон и др., с проводящими добавками), где энергия рассеивается в виде тепловых потерь.

Коэффициент отражения любого материала определяется по формуле:

Kотр.=εa−μaεa+μa,    при εa≈μa,  Kотр.→0

Другой вид поглощающих покрытий действует по принципу вычитания амплитуд прямой и запаздывающей отражённых волн. Это интерференционные поглощающие покрытия.

Интерферирующие покрытия: принцип вычитания прямой и запаздывающей отражённой волны

δ=hλ4

Сдвиг по фазе достигается за счёт толщины покрытия, которая должна быть равной нечётному n

δ=nλ4

числу четвертей волны ЭМЭ (n=1,3,5…).

Равенство амплитуд получают за счёт материала, в качестве которого используют резину, обработанную ферромагнитным порошком железа.

Защита от облучения при настройке и испытаниях СВЧ установок.

Настройку выполняют в закрытых камерах - экранах, требование к которым следующие:

- При работе на полную мощность утечка энергии не должна превышатьσдоп;

- Управление установкой - дистанционное;

- Применение блокировки дверей (автоматически снимает напряжение при открытии дверей);

- Вентиляционные, смотровые отверстия, рукоятки управления должны быть защищены от утечек энергии в окружающую среду.

Способы защиты от утечек сквозь отверстия.

|  | а) |  | б) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 - стенка установки или экрана;

2 - труба длиною L;

3 - сетка с мелкими ячейками на входе и выходе из трубы;

4, 5 - сечение трубы в виде - сот или круглое.

а) Защита в виде сеток на входе и выходе. Размер ячейки сетки . Сетка подбирается из таблиц в зависимости от мощности и длины волны.

б) Внутри трубы по всей длине размещается решётка из металлических сот L.

Соотношение размеров решётки:

la=0,37lgσист.σдоп.

в) Открытая труба - цилиндр с размерами:

lD=0,31lgσист.σдоп.

Защита рабочего места и помещений.

При невозможности экранировать источник и защититься от утечки, экранируют рабочее место, используя эластичные материалы для чехлов, спецодежды (х/б ткань с металлическим проводом в виде сетки с ячейкой 0,5 мм). Площадь нормируется от 40 до 70 м2  в зависимости от мощности источника. Металлические предметы и оборудование, отражающие предметы и оборудование, отражающие утечки энергии, удаляют.

Профилактика: медосмотры 1 раз  в год; дополнительный отпуск - 12 рабочих дней; сокращённый рабочий день - при превышении ПДУ.

# Лазер.

Лазер - оптический квантовый генератор (ОКГ). Генерирует электромагнитные волны ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазонов. Основные элементы ОКГ: рабочее вещество (монокристалл - рубин, газ- гелий и др.) с оптическим резонатором из параллельных зеркал; источник энергии - лампа, дающая мощные вспышки яркости 4*108кд/м2 в течение 1-90мс или ЭМП ВЧ или УВЧ (для газа).

Воздействие лазерного излучения на человека.

Работа лазера сопровождается воздействием вредных факторов: лазерным излучением; слепящим светом ламп; выделением озона, окислов азота из воздуха; вредных веществ из мишени и др. Энергия излучения лазера поглощается в тканях тела человека, вызывая его нагрев и функциональные расстройства. Местное воздействие выражается в ожогах кожи и глаз. Луч света очень опасен для глаз - он почти без потерь проходит через жидкие среды глазного яблока и поражает сетчатку. Опасны также лучи, отраженные от любой даже незеркальной поверхности. Общее воздействие выражается в виде расстройства центральной нервной системы, сердечно- сосудистой системы, мозгового кровообращения.

Нормирование лазерного излучения.

ПДУ лазерного облучения установлены «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» утверждёнными Минздравом СССР в 1981г. Нормируемым параметром облучения прямым и отражённым лазерным светом является: Ψэнергетическая экспозиция (Дж/см2).

Измерение лазерного излучения.

Контроль за соблюдением ПДУ осуществляется путём измерения или расчёта нормируемых параметров на рабочих местах. Измерения производятся не реже 2 раз в год, перпендикулярно лучам в нескольких местах рабочей зоны.

Расчёт энергетической освещённости на рабочем месте.

Eрасч.=P∗ρ∗CosθπR2 или E=W∗d2∗ρ∗Cosθ4R2,

где W=4Pπd2- плотность потока энергии в световом пучке, Вт/см2;

d=xtgγ≈xγ- диаметр светового пятна;

γ - угол расходимости луча, рад.;

θ - угол между нормалью к отражающей поверхности и направлением на оператора;

ρ - коэффициент отражения поверхности;

R - расстояние от поверхности до оператора.

Из выражения следует, что энергетическая освещённость (Е) тем меньше, чем меньше отражение от мишени (ρ) и больше удаление от мишени (R).

Основные требования, чтобы

Eрасч.≤Eнорм.

мишень должна быть из несгораемого материала с малым ρ (например асбоцемент).

| Материал | ρ |
| --- | --- |
| Чёрная ткань | 0,01 |
| Чёрная бумага | 0,05 |
| Белая ткань | 0,7 |
| Белая бумага | 0,8 |

Меры защиты от лазерного излучения.

Лазеры 2-3 классов

- экранирование открытого луча лазера;

- ограждение опасной зоны;

- вынесение пульта управления из опасной зоны;

- снабжение сигнальным устройством.

Экраны и ограждения - из материалов, непроницаемых для лазерного излучения, с минимальным коэффициентом отражения, огнестойкие (текстолит, полупрозрачное стекло, чёрная ткань).

Лазеры 4 класса

- должны располагаться в отдельных помещениях;

- ограждения, исключающие проникновение человека в зону прохождения луча;

- ограждения, исключающие выход луча за пределы установки;

- дистанционное управление;

- блокировка входной двери.

Операторам запрещается вносить в зону луча блестящие предметы; запрещается визуальная юстировка 2 - 4 классов при работе лазера на излучение или в период зарядки конденсатора. Система юстировки снабжается оптическим защитным фильтром. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: визуальный контроль попадания луча в мишень, направлять излучение на человека. Зоны с повышенной энергетической освещённостью отмечаются знаком  опасности с надписью «Осторожно! Лазерное излучение».

Для защиты глаз используют очки с оптической плотностью до 9Б (ослабление в 109 раз). К работе с лазерами допускаются лица не моложе 18 лет, специально обученные по ТБ. Медосмотр 2 раза в год- терапевт, невропатолог; 1 раз в 3 месяца - окулист. Работы на лазерах - по нарядам, бригадой не менее 2ух человек.

Первая помощь.

- При случайном повреждении глаз лазерным излучением - в медпункт к офтальмологу и быть под его наблюдением несколько дней.

- УФ - холодные примочки на веки. Закачать 0,25   раствором дикоина, 2,5 новокаина.

- При ожоге век и роговой оболочки: закачать антисептик; за веки положить мазь(5 левомицитиновая, 10  сульфиниловая).

- Против токсинов - вводят противостолбнячную сыворотку (бицилин ) или дают внутрь  0,75 г левомицитина.