# Лазер.

Лазер - оптический квантовый генератор (ОКГ). Генерирует электромагнитные волны ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазонов. Основные элементы ОКГ: рабочее вещество (монокристалл - рубин, газ- гелий и др.) с оптическим резонатором из параллельных зеркал; источник энергии - лампа, дающая мощные вспышки яркости 4*108кд/м2 в течение 1-90мс или ЭМП ВЧ или УВЧ (для газа).

Воздействие лазерного излучения на человека.

Работа лазера сопровождается воздействием вредных факторов: лазерным излучением; слепящим светом ламп; выделением озона, окислов азота из воздуха; вредных веществ из мишени и др. Энергия излучения лазера поглощается в тканях тела человека, вызывая его нагрев и функциональные расстройства. Местное воздействие выражается в ожогах кожи и глаз. Луч света очень опасен для глаз - он почти без потерь проходит через жидкие среды глазного яблока и поражает сетчатку. Опасны также лучи, отраженные от любой даже незеркальной поверхности. Общее воздействие выражается в виде расстройства центральной нервной системы, сердечно- сосудистой системы, мозгового кровообращения.

Нормирование лазерного излучения.

ПДУ лазерного облучения установлены «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» утверждёнными Минздравом СССР в 1981г. Нормируемым параметром облучения прямым и отражённым лазерным светом является: Ψэнергетическая экспозиция (Дж/см2).

Измерение лазерного излучения.

Контроль за соблюдением ПДУ осуществляется путём измерения или расчёта нормируемых параметров на рабочих местах. Измерения производятся не реже 2 раз в год, перпендикулярно лучам в нескольких местах рабочей зоны.

Расчёт энергетической освещённости на рабочем месте.

Eрасч.=P∗ρ∗CosθπR2 или E=W∗d2∗ρ∗Cosθ4R2,

где W=4Pπd2- плотность потока энергии в световом пучке, Вт/см2;

d=xtgγ≈xγ- диаметр светового пятна;

γ - угол расходимости луча, рад.;

θ - угол между нормалью к отражающей поверхности и направлением на оператора;

ρ - коэффициент отражения поверхности;

R - расстояние от поверхности до оператора.

Из выражения следует, что энергетическая освещённость (Е) тем меньше, чем меньше отражение от мишени (ρ) и больше удаление от мишени (R).

Основные требования, чтобы

Eрасч.≤Eнорм.

мишень должна быть из несгораемого материала с малым ρ (например асбоцемент).

| Материал | ρ |
| --- | --- |
| Чёрная ткань | 0,01 |
| Чёрная бумага | 0,05 |
| Белая ткань | 0,7 |
| Белая бумага | 0,8 |

Меры защиты от лазерного излучения.

Лазеры 2-3 классов

- экранирование открытого луча лазера;

- ограждение опасной зоны;

- вынесение пульта управления из опасной зоны;

- снабжение сигнальным устройством.

Экраны и ограждения - из материалов, непроницаемых для лазерного излучения, с минимальным коэффициентом отражения, огнестойкие (текстолит, полупрозрачное стекло, чёрная ткань).

Лазеры 4 класса

- должны располагаться в отдельных помещениях;

- ограждения, исключающие проникновение человека в зону прохождения луча;

- ограждения, исключающие выход луча за пределы установки;

- дистанционное управление;

- блокировка входной двери.

Операторам запрещается вносить в зону луча блестящие предметы; запрещается визуальная юстировка 2 - 4 классов при работе лазера на излучение или в период зарядки конденсатора. Система юстировки снабжается оптическим защитным фильтром. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: визуальный контроль попадания луча в мишень, направлять излучение на человека. Зоны с повышенной энергетической освещённостью отмечаются знаком  опасности с надписью «Осторожно! Лазерное излучение».

Для защиты глаз используют очки с оптической плотностью до 9Б (ослабление в 109 раз). К работе с лазерами допускаются лица не моложе 18 лет, специально обученные по ТБ. Медосмотр 2 раза в год- терапевт, невропатолог; 1 раз в 3 месяца - окулист. Работы на лазерах - по нарядам, бригадой не менее 2ух человек.

Первая помощь.

- При случайном повреждении глаз лазерным излучением - в медпункт к офтальмологу и быть под его наблюдением несколько дней.

- УФ - холодные примочки на веки. Закачать 0,25   раствором дикоина, 2,5 новокаина.

- При ожоге век и роговой оболочки: закачать антисептик; за веки положить мазь(5 левомицитиновая, 10  сульфиниловая).

- Против токсинов - вводят противостолбнячную сыворотку (бицилин ) или дают внутрь  0,75 г левомицитина.