Лекция №8

Тема 8:  Производственное освещение.

Зрительные ощущения света создает электромагнитное излучение с                λ = 380–780нм (1нм = 10-9м). естественный свет необходим для организма (наболее оптимальный для глаз спектр, наличие необходимых для жизни ультрафиолетовых лучей.

10-380нм – ультрафиолетовые лучи;

380-780нм – видимое излучение;

780-340000нм – инфракрасное излучение.

Освещение характеризуется количественными и качественными показателями:

Количественные: световой поток, освещенность, сила света, яркость.

Световой поток: это мощность светового потока, которая оценивается по световому ощущению глаз (в люменах лм).

Лампа накаливания 25Вт при 220В дает Ф = 200лм.

Сила света: величина пространственной плотности светового потока – есть отношение светового потока dФ, распространяющегося внутри телесного угла dΩ, к величине этого углаI=dΦdΩ. Измеряется в канделах (кд).

I[кд] кандела, 1кд = 1лм · ср-1

Освещенность: отношение светового потока dФ, падающего на элемент поверхности dS, к площади этого элемента E=dФ/dS. Измеряется в люксах (лк).

E=ΦS, [лк = лм/м2]

Яркость: световая величина, непосредственно воспринимаемая гладом. Она определяется силой света, излучаемого с единицы площади поверхности в заданном направлении под углом α.

Яркость – одна из всех световых величин, непосредственно воспринимаемая глазом наблюдателя.

[кд/м2],L=I×pS×cosα,ρ=ΦотрΦлад – коэффициент отражения.

К основным качественным показателям освещения относятся:

- коэффициент пульсации

Kпульс=Emax−Emin2Ecp×100%, по нормам Кпульс = 10-20%.

Колебания светового потока недопустимы, т.к. они вызывают частую адаптацию глаз и приводят к их утомлению.

У газоразрядных ламп из-за низкой инерции вслед за изменениями переменного тока происходят колебания светового потока. При включении ламп по схеме «три лампы на разные фазы», коэффициент пульсации уменьшается ло 3-5%;

- равномерное распределение яркости в поле зрения, для комбинированного освещения рекомендуется EminEmax≥13 (в пределах рабочей поверхности -отношение освещенностей), оптимальным является отношение яркостей:           Lокруж.поля.зренияLраб.поверх≥35:

- отсутствие резких теней (особенно движущихся), тени исчезают при наличии отраженного освещения, рекомендуется направление светового потока на рабочую поверхность под углом 60°;

- отсутствие прямой блескости: блескостью называется свойство ярких светящихся поверхностей (нить накала, трубка) нарушать зрительные функции глаза – ослеплять их. Для защиты глаз лампы помещают в арматуру с защитным углом α≥10÷30°. Нормируется показатель ослепленности р≤20-80 единиц (расчет в СНиП II-4-79)

- отсутствие отраженной блескости: нормируется максимально допустимая яркость рабочей поверхности Lдоп≤500÷2500кд/м2 при площади отражения    S = 0,2÷0,01м2.

Основное требование к освещению – освещенность рабочей поверхности должна быть не менее допустимой при высоком качестве освещения.

Установлены нормы (СНиП 23-05-95) в зависимости от размеров объекта различения, контраста объекта с фоном и коэффициента отражения рабочей поверхности.

Все зрительные работы разделены на 8 разрядов в зависимости от их точности (т.е. наименьшего размера объекта различения глазом).

Каждый разряд делится на 4 подразряда в зависимости от сочетания «контраст-фон».

Фон – поверхность, на которой рассматривается объект. Он характеризуется коэффициентом отражения ρ =  Фотр/Флад. Черная ткань ρ = 0,02, белая бумага ρ = 0,8. для глаза всегда лучше, если фон светлый.

Принято ρ>0,4 – фон светлый

ρ = 0,2÷0,4 – средний

ρ < 0,2 – темный

Контрастом называется отношение:

K=Lоб−LфLa, Lф, Lоб – яркость фона и объекта.

Когда нет контраста, различение предметов невозможно.

Принято К>0,5 – контраст большой

К = 0,2÷0,5 – средний

К<0,2 – малый

Источники искусственного освещения: лампы накаливания и газоразрядные. (у газоразрядных выше световая отдача Ф/Р в 3-4 раза и больше срок службы ~ в 10 раз).

Используют 2 системы искусственного освещения: общую и комбинированную (общую + местную). Одно местное не разрешается.

Коэффициент ослепленности: S=V1V2, S=1+2,88×I×10−3H2Lф+0,207, H – высота, Lф – средняя яркость фона, V1,V2 – видимость объекта при экранировании блеских источников и без, I – сила света по направлению к глазу.

Показатель ослепленности: p=S−1×103, р = 20÷60

Показатель дикомф.: M=Lc×ω0,5ϕθ×Lад0,5 учит. неравном. распред. яркостей М = 15-90.

Расчет общего освещения

Производят методом коэффициента использования светового потока (η).

Коэффициент η показывает какая часть светового потока всех ламп nФл попадает на рабочую поверхность.

η=Фраб.поверхn×Фл;

Этот метод позволяет найти световой поток источников света, необходимый для создания требуемой освещенности рабочей поверхности.

Общий световой поток: Фобщ=Eдоп.общ×S×Z1×Z2η,

где Eдоп. общ – минимальная освещенность по нормам, лк;

S – освещаемая площадь, м2

Z1 – коэффициент запаса на износ ламп и запыления (Z1 = 1,5÷2);

Z2 – коэффициент, характеризующий неравномерность освещения       (Eср/Eмин = 1,2÷1,3).

Коэффициент использования светового потока определяется из таблиц в зависимости от типа светильника, коэффициентов отражения пола, стен и потолка, а также от индекса помещения

i=A×BhA+B,

где h – расчетная высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м;

A,B – размеры помещения, м.

# Число потребного количества ламп

n=ФобщФл.

Расчет комбинированного освещения.

По нормам: Eобщ/Eмест ≥1/9, но в пределах 150≤ Eобщ≤450лк.

Из таблиц выбирается Eкомб.доп = Eобщ+ Eмест.

Затем находится Eобщ и производится расчет общего освещения (по η).

Затем определяется освещенность Eмест.доп. и производится расчет местного освещения.

Расчет местного освещения.

Производится точечным методом.

Фмест=1000×Eмест×Z1Eусл×μ  ,  где

1000 – световой поток условной лампы;

Eусл – освещенность от условной лампы (находится из кривых изолюкс);

μ – коэффициент влияния других источников света (соседних).

h, d – координаты расчетной на рабочей поверхности, по ним выбирается Eусл

Естественное освещение.

Существует 3 системы: боковое, верхнее, комбинированное.

Средняя полуденная освещенность рассеянным светом открытого небосвода (для Москвы): 4000лк – декабрь; 3800лк – июнь, т.е. непостоянна.

Поэтому нормируется доля в % наружной освещенности под полностью открытым небосводом, которая улавливается внутри помещения:

E=EвнутрEyfhe;×100%- коэффициент естественной освещенности (КЕО).

Значение КЕО (по СНиП 23-05-95) установлены в зависимости от системы освещения и разряда зрительной работы (от 0,1 до 10%)

КЕО нормируется в наиболее уделанной от окна точке.

eмин≥eдоп

Эритемное освещение – используется для профилактики светового голодания (искусственное ультрафиолетовое облучение). Эритема – легкое покраснение кожи. Макс. эффект при λ = 297нм. Эритемное облучение длительного действия – совместно с рабочим,  кратковременно – в фотариях.

Аварийное освещение – 2вида:

- для продолжения работы;

- для эвакуации.

Особенности: автономное питание, спец. знаки на лампах.

Нормы: 1) ≥0,05 Eобщ, но не менее 2лк;

- 0,5лк.