Защита от шума, вибрации, ультра- и инфразвуков.

Воздействие на человека.

Вибрация – это механическое сотрясение тела с частотой 1-100Гц. Она отрицательно влияет на нервную систему, опорно-двигательный аппарат, желудок, зрение, слух. Стойкие нарушения вызывают виброболезнь.

Тело человека поглощает энергию колебаний пропорционально квадрату виброскорости. Поэтому в качестве параметра воздействия приняты среднеквадратичные (усредненные по времени) значения виброскорости V в абсолютных (м/с, мм/с) или относительных единицах (по отношению к пороговому минимальному значению V0 = 5*10-5мм/c)

Lv=20lgV5×10−5, дБ

Шум, инфра- и ультразвуки – это звуковые волны в воздухе. Инфразвуки не слышны, имеют частоту до 20Гц; вызывают усталость, головную боль, недомогание. Они особенно опасны в резонансе с частотой биотоков мозга (7Гц).

Шум – это слышимые звуки с частотой 20-20000Гц. Их воздействие на человека неодинаково. Природные звуки полезны и необходимы. Полное отсутствие звуков – непереносимо. Шум слабой интенсивности может вызвать душевное расстройство, невроз. Шум интенсивностью 90-110дБ вызывает гипертонию, язвенную болезнь, тугоухость; 130-150дБ – травму органов слуха.

Ультразвук человек не слышит. При частоте 20-30КГц ультразвук распространяется в воздухе, а при 30КГц и выше – в колеблющейся среде. Ультразвук интенсивностью 120-130дБ вызывает ультразвуковую патологию: головную боль, чрезмерную утомляемость, сонливость, понижение артериального давления, нарушение вестибулярной функции.

Параметр воздействия шума, инфра- и ультразвука на человека – среднеквадратичные значения звукового давления в абсолютных (Па) или относительных единицах

Lp=20lgP2×10−5, дБ,

где Р0 = 2*10-5 – пороговое значение звукового давления на частоте 1000Гц.

Звуковое давление – это дополнительное к атмосферному переменное давление звуковых волн (положительное в фазе сжатия и отрицательное в фазе разряжения).

Частотная область вибрации и шума условно разделена на октавные полосы, в которых fв/fн = 2,  где

fв – частота верхней границы полосы,

fн - частота нижней границы полосы.

Полоса характеризуется среднегеометрической частотой                 fс.г=fв×fH.

Предельно допустимые уровни (ПДУ).

ГОСТом 12.1.012-90 установлены ПДУ вибрации: общей – передающейся через опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека; локальной – передающейся через руки. ПДУ установлены в зависимости от частоты вибрации и характера работ (мм/с, дБ).

ГОСТом 12.1.003-83 установлены ПДУ шума в зависимости от частоты, характера работы и характера шума. Шумы подразделяются на:

- широкополосные с непрерывным сплошным спектром;

- тональные – в спектре имеются дискретные тона с превышением уровня на 10дБ.

Постоянный шум – уровень его меняется <5дБ в течение 8-часового рабочего дня.

Непостоянный шум – уровень его меняется >5дБ.

ГОСТом установлены предельные спектры (ПС) широкополосного постоянного шума. Для тональных шумов ПДУ на 5дБ менее ПС.

Непостоянный шум оценивают эквивалентным по энергии уровнем звука в дБА. «А» - характеризует шумомер для учета воздействия  на человека шумов разной частоты.

Ультразвук – ПДУ ≤75-110дБ при f = 11-20КГц.

Интенсивность звука - I (Вт/кв.м) – поток энергии через единицу площади в единицу времени. I можно выразить через звуковое давление       I=P2ρ⋅C,Втм2                         LI=10lgII0,дБ

ρ – плотность среды, кГ/м3 ,    ρ• С – удельное акустическое сопротивление среды(для воздуха 410)

С – скорость звука, м/с,             LP = LI ,            I0= 10 -12Вт/м2(для 1000 Гц)

Контроль и измерение.

Уровни шума и общей вибрации измеряются на рабочих местах не реже 1 раз в год, локальные вибрации  – не реже 2х раз в год.

Защита от вибрации.

На рисунке показаны: 1 – вибрирующая опора; 2 – жесткость системы;

3 – оператор; 4 – трение в системе; F – возбуждающая сила (Н)

Сила F – встречает сопротивление двух сил: 1) восстанавливающей Fв = CX, C - коэффициент жесткости виброизоляции, Н/м; X – перемещение, м;

2) силы трения Fс = μV, μ – коэффициент сопротивления трения Н*с/м, V - скорость перемещения, м/с (Fс вызывает рассеяние механической энергии).

Колеблющаяся система оказывает также инерционное сопротивление.

Fa = ma; где m – масса (кг), a – виброускорение (м/с2)

Амплитуда виброскорости: V=F.μ2+mω−cω2, где

ω = 2πf – угловая частота возбуждающей силы в случае гармонических колебаний.

Способы защиты от вибрации

- уменьшение возбуждающей cилы – F;

- вибропоглощение – потери энергии на преодоление сил трения (увеличение коэффициента трения μ)

- виброгашение – за счет потерь энергии на преодоление инерционного (mω) и упругого сопротивлений (c/ω)

- устранение режимов резонанса; собственная угловая частота системы виброизоляции ω=cm  , ω ≠ ω0.

Защита от шума.

Интенсивность звуковой энергии на р.м. определяется

I=P×GS×Kосл+4Pα×S , Вт/м2

где 1- ый член выражает прямую энергию звуковых волн, а 2-ой – отраженную от стен, потолка, оборудования и т.п.

Меры защиты (следуют из формулы):

- уменьшение звуковой мощности P (Вт);

- уменьшение фактора направленности излучения шума Ф = Р2/Р2ср;

- увеличение площади S, на которую распространяется звуковая энергия. В свободном пространстве уровень шума в расчетной точке уменьшается пропорционально квадрату расстояния

Lx = Lист-20lg(x), дБ;

- повышение  коэффициента звукопоглощения (α). Помещения покрывают пористыми материалами, в порах звуковая энергия переходит в тепловую и рассеивается за счет трения воздуха.

- увеличение коэффициента ослабления Косл звуковой энергии с помощью звукоизолирующих преград из твердых тяжелых материалов. Звуковая энергия отражается от них в сторону источника.

Звукоизоляция ослабляет шум на 30-40дБ, звукопоглощение на 6-12дБ.

Расчет защиты от шума.

Ослабление шума на р.м. должно быть не менее

∆Lрасч ≥ ( LΣист- Lдоп) + (3÷5), дБ

Lдоп – допустимый уровень шума, (3-5)дБ – запас;

LΣист – суммарный уровень шума на р.м от неск. источников.

Его измеряют или рассчитывают.

IΣ = I1 +I2 +I3 +...+In,

LΣист = 10*lg(100,1L1 +100,1L2+100,1L3+...+100,1Ln),

для однотипных источников (n) - LΣист = L1+10*lg(n),

Ослабление шума средствами шумозащиты:

- ослабление звукоизоляционной преградой

∆L = 20*lg(mf)-60

m – масса 1м2 преграды, кг;        f  - звуковая частота, Гц.

2.  ослабление звукоизоляционным кожухом с поглощающим материалом

∆L = 20*lg(mf)-60+10*lg(α),          где α – коэффициент звукопоглощения ЗПМ.

3.  звукопоглощающие облицовки

I=Iпрям+Iотр=P×G4πx2+4PA,

A = Σαi*Si – эквив. площадь поглощения,

ΔL=10×lgI1I2=10×lgG4πx2+4A1G4πx2+4A2,

В случае только отраженного звука

ΔL=10×lgA2A1 или ΔL=10×lgL2L1.